Compito di Sistemi Operativi

13 Luglio 2017

Esercizio 1 (10 punti)

- [3 punti] Cosa si intende quando si afferma che un algoritmo di scheduling può causare starvation? Qual è il significato esatto del termine? Da quale noto problema di sincronizzazione deriva?

- [3 punti] Quali dei seguenti algoritmi di scheduling della CPU possono produrre starvation? Motivare la risposta fornita.

  - FCFS

  - RR

  - SJF

  - SRTF

  - Scheduling a priorità

  - Scheduling a code multiple con feedback (senza aging)

- [4 punti] Si consideri l’insieme dei quattro processi Pi, i1,…,4, che arrivano nell’ordine descritto, con tempi di esecuzione in millisecondi:

| Processo | Tempo di Arrivo | CPUburst |
| --- | --- | --- |
| P1 | 0 | 12 |
| P2 | 8 | 25 |
| P3 | 21 | 33 |
| P4 | 30 | 2 |

I processi vengono gestiti con scheduling a priorità con tre code, C1, C2, C3, di priorità decrescente e con prelazione tra code. Le code C1 e C2 sono servite con modalità RR con quanto di tempo di 10 e 20 msec, rispettivamente; la coda C3 è servita con FCFS. Se un processo nella coda C1 o C2 consuma il suo quanto, viene spostato in fondo alla coda C2 o C3, rispettivamente. Calcolare il tempo medio di attesa, trascurando il tempo di contextswitch.

Esercizio 2 (6 punti)

Cinque processi, P0, P1, P2, P3 e P4, condividono un insieme di risorse di quattro tipi diversi, A, B, C, D. Si supponga di trovarsi nella configurazione seguente:

|  | Allocation | Max | Available |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 2 1 0 2 | 12 7 12 8x | 1 1 2 1 |
| P1 | 2 2 2 6 | 11 6 12 9 |  |
| P2 | 2 1 1 4 | 9 4 10 6 |  |
| P3 | 1 1 y1 0 | 7 3 8 2 |  |
| P4 | 2z 1 1 1 | 6 2 2 2 |  |

Determinare:

- gli intervalli dei valori (interi) di x, y e z per i quali il sistema si trova in uno stato sicuro;

- il valore massimo di T affinché l’ulteriore richiesta di P3 (0,0,T,0) possa essere soddisfatta immediatamente, lasciando il sistema in stato sicuro.

Esercizio 3 (8 punti)

Si consideri la seguente sequenza di riferimenti in memoria nel caso di un programma di 460 parole:

12, 14, 104, 178, 73, 309, 185, 245, 246, 434, 458, 364

- Si determini la stringa dei riferimenti supponendo che la dimensione delle pagine sia di 100 parole. Si calcoli inoltre il numero di page fault nel caso in cui la memoria principale a disposizione per il programma sia di 200 parole e si utilizzi LRU come algoritmo di sostituzione delle pagine

- Si ripeta il procedimento supponendo che la dimensione delle pagine sia ridotta a 50 parole mentre la dimensione della memoria a disposizione e l’algoritmo di sostituzione rimangano invariati.

Osservazione: normalmente la dimensione delle pagine è una potenza di due, sapete spiegare perché?

Esercizio 4 (6 punti)

La File Allocation Table è un esempio di allocazione concatenata per i file. Si determini la dimensione in byte di una FAT nei casi di:

- Un vecchio floppydisk da 1.44MB che usa blocchi da un KB;

- Un disco da 3TB che usa blocchi da 4MB.

Quali sono i principali vantaggi dell’uso della FAT rispetto all’allocazione concatenata “classica”?